Hej!

Angående offert från Lunds Energi på byte av värmecentral:

Att döma av värmecentralens allmänna skick och ålder så är ett byte motiverat.

Priset 150000 kr inkl moms är bra (inte dyrt).

Det finns några synpunkter man kan ha.

Behovet av volym i expansionskärl är lätt att underskatta. Befintligt kärl har volym 300 liter, förtryck 2 bar, arbetstryck 3 bar.

Jag uppskattar vattenvolymen till ca 2000 liter.

Vi rekommenderar detta:

3 st expansionskärl om vardera 200 liter, förtryck 2 bar, arbetstryck 4 bar.

Arbetstryck är det tryck kärlet tål att utsättas för kontinuerligt.

Detta ger utrymme för att vid behov byta till säkerhetsventil märkt 4 bar.

Värmecentralen i offerten levereras troligen med en ventil märkt 3 bar och detta kan fungera, men med en ganska liten marginal.

Såvitt jag vet kringgår man kravet på besiktning om man delar upp i 3 st kärl à 200 liter.

Man förebygger mycket problem med luft i radiatorer och får mindre underhåll genom att öka kärlvolymen.

Befintlig cirkulationspump har säkert ett slitage pga ålder. Dessutom kan värmeväxlaren vara tämligen igensatt av smuts.

Dessa omständigheter minskar drivtryck och cirkulation i systemet.

De problem som nu finns med ojämn fördelning av värmen kommer att reduceras vid ett byte av värmecentral.

Om problemen sen kvarstår i alltför hög grad kan man titta närmare på radiatorsystemets intrimning.

Den offererade värmecentralen har väl en pump av typ Wilo Stratos.

Detta tycker jag att man ska se upp med, för det har hänt att sådana orsakat ljudproblem.

En pump från Grundfos eller VM-pumpar är ett bättre val. Den bör vara tryckstyrd.

Jag uppskattar att det behövs ett drivtryck på ca 3,6 mvp när alla termostater är öppna, men det får konstruktören titta på.

Det kan vara bra att ha ett filter på värmesystemet. Det bör utformas så att en separat pump tar ut ett delflöde och kör genom filtret.

Åtminstone kan man kräva att det ska finnas uttag med avstängningsventiler för anslutning av filter eller avgasningsutrustning.

Man kan ha en luft- och partikelavskiljare av typ Spirovent på värmesystemet. Den ska placeras på lämpligaste ställe i systemet.

Befintlig reglercentral TAC 2222 går att använda i många år till. En ny värmecentral  ska i så fall ha temperaturgivare från TAC.

Om ni önskar ett användarvänligt system som är kommunicerbart via nätverk så kan vi leverera och installera detta.

Då kan den som har login-uppgifter och tillgång till internet ändra på inställningar.

Jag hänvisar till vår hemsida:  www.energi-konsulterna.se. Titta på knappen Energieffektivisering.

Hör av er om jag har missat några av era frågor.

Sammanfattningsvis:

Rådet är att byta värmecentralen med ovanstående reservationer och att därefter se om problemen med

ojämn värmefördelning kvarstår. Det finns ett behov av utbyte av radiatorventiler och termostater, men det är kanske inte akut.

Hälsningar från Jarl Dahlberg

Energikonsulterna i Sverige AB