Hej Susanne!

Angående offert från Lunds Energi på byte av värmecentral: OP7727 20091222SANNE

Smutsfilter:

Vad är detta ni har med? Kan det vara typ Spirovent så att man tar bort partiklar och gasbubblor.

Säkerhetsventil:

3,0 bar. Vi har märkt nu när det är så kallt att trycket ökar och verkar ligga runt 3 bar hela tiden med följd att säkerhetsventilen står och läcker hela tiden! Borde man inte välja så att det är 3,5 bar istället? Eller tom 4 bar?

Cirkulationspump:

Hör att denna pumptyp riskerar att ge hög ljudnivå, och att Grundfos eller VM-pumpar är ett bättre val. Vad säger du?

Varmvattenpump:

Vår befintliga varmvattenpump är bara några år gammal, borde man inte ”återanvända” den?

Expansionskärl:

Vårt befintliga kärl är på 300 l och börjar rosta åtminstone i basen. Kan inte ett säkrare alternativ vara att man har 2 (eller 3st) kärl på 200 l var, då får man en större volym att spela med samt att man inte behöver besiktiga kärlen? Är det rätt att man inte behöver besiktiga kärl på 200 l?

Reglerutrustning:

Vi har en reglerutrustning som heter TA 2222, för en lekman så låter det väldigt lika den som du offererat. Kan man inte använda den befintliga? När man tittar på den befintliga så verkar det som om det är en hel del funktioner som inte är inkopplade och använda.

Driftsättning av reglerutrustning:

Vad betyder det? Är det ett omfattande arbete? Gör ni det? Till vilken kostnad?

Installationstid:

Hur lång tid kommer vår anläggning att stå stilla vid ett byte? Dvs hur länge kommer huset att sakna värme och varmvatten?

Svar från Lunds Energi

Hej.

Jag har lovat Susanne att hjälpa henne med dina frågor.

Smutsfiltret är ett vanligt filter med en silkorg för avskiljning av smuts och partiklar.

Spirovent som du nämner är inget filter utan en avgasare.

När det gäller säkerhetsventilens öppningstryck bör det vara fullt tillräckligt med 3,0 bar.

Anledningen till det höga trycket på ert system idag kan ha flera orsaker .

När det gäller cirkulationspumpar har Wilo problem med de mindre pumparna och här har

Alfa-Laval valt att övergå till Grundfoss.   Wilo STRATOS har inte dessa problem.

Bef vvc-pump kan användas, men beroende på rördragning kan

det bli billigare med pumpen ingående i vvx-leveransen.

För expansionskärl gäller besiktningsplikt om P*V > 1000

Ex  300 l kärl och trycket 3,0 bar 3*300 =900 ingen besiktning.

Man kan givetvis sätta 2 st 200 l  100 l till gör ju inte anläggningen

sämre.

Den befintliga reglerutrustning är hel riktigt av samma typ som den nya, men det blir oftast billigare

Med en färdigkopplad vvx från fabrik.

Driftsättning av anläggningen ingår i vår offert.

För installationen får man räkna med att man är utan värme i två dagar och utan varmvatten i tre dagar.

Har du ytterligare frågor får du gärna kontakta mig.

Mvh

L-G Nilsson

Följdfrågor

Hej

- Smutsfiltret du har med är det något som man koppla runt för att rengöra eller hur fungerar det utan att stänga ned systemet? Detta med Spirovent tycker du det är onödigt? Skulle man kunna koppla in Spirovent senare om man önskar?

- menar du att det höga tryck vi nu har kommer att ordna sig när ny utrustning monterats? Det känns ju inte bra om vi sätter in en ventil på 3 bar och så kommer den också att läcka?

- jag tolkar dig att det du offererat är en komplett "nyckelfärdig" produkt så att plocka in de gamla delar som finns bara kommer att göra det hela dyrare pga att ni är tvungna att ta sönder och projektera om.

- Så bra att driftsättningen ingår! Jag missförstod för jag läste det under Alfa lavals spec av sitt system.

mvh

Svante